Приложение 2

к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции представляет собой уникальное мобильное портативное устройство, предназначенное для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста двумя методами: - регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (скрининг КСВП); - регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (скрининг ТЕОАЕ / ЗВОАЭ). Устройство для скрининга слуха может использоваться автономно или с персональным компьютером. Требования к модульному устройству: - комбинация скрининговых тестов – скрининг КСВП и ОАЭ – наличие; - полноцветный сенсорный экран – наличие; - портативность и гибкость – наличие; - интерфейс устройства с поддержкой на государственном и русском языках – наличие; - работа от перезаряжаемой батарейки – наличие; - длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов – наличие; - память и хранение свыше 1000 тестов – наличие. Дополнительные возможности: - наличие возможности сортировать результаты по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени; - наличие интерфейса к беспроводному модему для передачи данных и создания базы данных о пациентах - демографические данные пациента на устройстве; - наличие программного обеспечения для базы данных на государственном и русском языках; - возможность управления данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных через USB; - наличие конфигурируемых пользователем установок. Требования к измерениям: - задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ/ЗВОАЭ) – модуль скрининг (быстрый) – наличие; Тип измерений: задержанные кратковременно вызванные отоакустические сигналы (TEOAE/ЗВОАЭ) – наличие; Тип стимула: кратковременный стимул без прямой составляющей – наличие; Диапазон частот: не менее 0,7 не более 6 кГц (TEOAE/ЗВОАЭ); Уровень интенсивности входного воздействия TEOAE/ЗВОАЭ: не менее 85 дБ УЗД, самокалибровка в зависимости от громкости в слуховом проходе – наличие; Протокол стимуляции: нелинейный – наличие; Обнаружение шума: среднеквадратическое значение интервалов, не являющихся стимулами – наличие; Подсчет остаточного шума: средневзвешенное значение, суммарное значение факторов – наличие; Отторжение артефакта: средневзвешенное значение – наличие; Определение ответа: TEOAE/ЗВОАЭ скрининг: не менее 8 значений с изменением символа, при выполнении правила трех сигм, что составляет не более 99.7 % статистической значимости – наличие. – Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (ABR/КСВП) – модуль скрининг КСВП – наличие; Тип стимула: Chirp (широкополосный, не менее 1 – 8 кГц) – наличие; Полярность стимула: переменная – наличие; Частота стимула: не менее 85 Гц – наличие; Уровень стимула: не менее 25 – 55 дБ eHL) (шаг: не более 5 дБ), возможность настройки уровня стимула не менее 30 и 35 дБ – наличие (PECC–01: макс. уровень не менее 0 дБ (eHL)) – наличие; Расширение спектра – наличие. ПК интерфейс: Порты: USB – наличие. Дисплей: не менее 240 x 320 пикселей; графический ЖК –дисплей диагональю не более 3.5 дюйма – наличие. Особенности: наличие резистивного сенсорного дисплея, внутренних часов, пьезоэлектрического генератора звука. Выходное напряжение и номинальное сопротивление (гнездо для подключения головных телефонов): не менее 5 Вpp, 32 Ом. Потребляемая мощность: не более 2Вт. Соответствие положениям приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга» (приложение к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 о проведении аудиологического скрининга новорожденным и детям раннего возраста двумя методами: - регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) и - регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). Соответствие требованиям приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» об оснащении родовспомогательных организаций и организаций ПМСП оборудованием для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста. | 1 штука |
|  |  | 2 | Зонд | Зонд угловой для регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ/ЗВОАЭ) (для детей раннего и старшего возраста (от 6-ти мес. и старше) | 1 штука |
|  |  | 3 | Зонд | Зонд прямой для регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ/ЗВОАЭ) (для новорожденных и детей до 6-мес.) | 1 штука |
|  |  | 4 | Электродные кабели (EC-x) | Кабель для электродов при проведении регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 1 штука |
|  |  | 5 | Переносной футляр/сумка для переноса со вставкой | Для переноса и хранения модульного устройства | 1 штука |
|  |  |  | Программное обеспечение |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение | Программное обеспечение и интерфейс на государственном и русском языках для передачи и хранения данных на ПК, создания банках данных о пациентах, распечатки результатов | 1 штука |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Одноразовые электроды (разные размеры и типы) | Для регистрации коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов | 1 набор |
|  |  | 2 | Ушные вкладыши для двух ушных зондов | Для проведения регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ/ЗВОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 2 набора |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F); Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата; Атмосферное давление: 70* - 106 кПа; Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора; город Астана, район «Байконыр», улица Сембинова, здание 4/1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |